AI1000IMX6q平台显示屏逻辑描述

-（B部分）

修订描述

Modification Description

| 版本 Rev. | 发布状态 Publish State | 日期 Date | 修订描述 Modification Description | 作者 Author |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 未发布 | 2018.01.17 | 初始版本 |  |

目录

三、完成内容	7

四、说明	8

1.	编写目的	8

2.	参考文件	8

3.	公共约定	8

五、数据初始化逻辑	9

六、界面逻辑	9

6.1 识别主页界面逻辑	9

6.2 管理主页界面逻辑	13

6.3管理员验证界面逻辑	16

6.3.1  管理员验证界面——虹膜和人脸登陆页面	16

6.3.2 管理员验证界面——密码登陆页面	21

6.3.3 密码输入页面	23

6.4用户管理界面逻辑	26

6.4.1  列表主页面	26

6.4.2  删除用户	28

6.4.3 添加用户界面	31

6.4.3.1 虹膜注册	34

6.4.3.1.1 添加虹膜	36

6.4.3.1.2 追加虹膜	37

6.4.3.1.3 删除虹膜	39

6.4.3.2 卡删除	39

6.4.3.3 密码注册	40

6.4.5  编辑用户界面	45

6.4.5.1 编辑用户—密码、卡、虹膜	47

6.4.5.2虹膜添加	49

6.4.5.3 虹膜追加	50

6.4.5.4 虹膜展示、删除	51

6.4.5.5 卡号展示、删除	51

6.4.5.6密码展示及修改	52

6.4.5.6.1 密码添加	54

6.4.5.6.2密码修改	55

6.4.6  虹膜采集页面	56

6.4.7修改更多界面逻辑	57

6.4.8性别选择界面逻辑	59

6.5系统设置界面逻辑	61

6.5.1 系统设置主界面	62

6.5.2 基本设置界面	65

6.5.3声音界面	67

6.5.3.1基本设置-声音-音量界面	69

6.5.3.2日期时间界面	70

6.5.3.3日期设置界面	71

6.5.3.4 时间设置界面	74

6.5.3.5系统信息界面	76

6.5.4接口设置界面	77

6.5.4.1输出接口设置界面	77

6.5.4.2接口设置-韦根设置界面	79

6.5.5 验证设置界面	80

6.5.5.1用户验证界面	82

6.5.5.1.1验证设置--用户验证--验证通过方式界面	83

6.5.5.1.2验证设置--用户验证--虹膜验证方式界面	85

6.5.5.1.3  验证设置--用户验证--ID绑定方式界面	87

6.5.5.2管理员验证界面	88

6.5.5.2.1    验证设置--管理员验证--验证通过方式界面	90

6.5.5.2.2   验证设置--管理员验证--虹膜验证方式界面	92

6.5.5.3人脸验证界面	93

6.5.6  通信设置界面	94

6.5.6.1网络设置界面	95

6.5.6.2服务器连接设置界面	98

6.5.7 数据管理界面	100

6.5.7.1人员导入/导出界面	100

6.5.7.2 识别记录导出界面	104

6.5.7.3 存疑人员导出界面	108

6.5.7.4 日志导出界面	111

6.5.8  初始化设置界面	114

6.5.8.1初始化设置界面	114

6.6 弹窗类逻辑	117

6.6.1  识别结果弹窗	117

6.6.2验证结果弹窗	117

6.6.3虹膜采集-采集单眼提示-弹窗	117

6.6.4添加用户-弹窗	118

6.6.4.1添加用户-填写更多-确定-弹窗	118

6.6.4.2添加用户-勾选采集单眼-弹窗	118

6.6.4.3添加用户-保存-弹窗	119

6.6.5修改用户-弹窗	124

6.6.6删除用户-弹窗	125

6.6.7数据管理-弹窗	126

6.6.7.1数据导入/导出错误	126

6.6.7.2操作结果	126

6.6.8初始化设置-弹窗	127

文件标注说明

- 所有【涂绿部分】表示和上一版本文件有更改。

- 所有【涂黄部分】表示注意点

- 【AI1000显示屏逻辑】表示删除。

三、完成内容

| 序号 | 人员 | 完成章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李翰臣 | 6.5.3.3，6.5.3.4 |  |
| 2 | 郭文 |  |  |
| 3 | 何颖醛 |  |  |
| 4 | 唐转 |  |  |

四、说明

- 编写目的

AI10006q平台逻辑文档由两部分组成，本文件为第二部分。

本文件按描述了AI1000项目IMX6q平台界面处理逻辑，用于指导显示屏程序开发。

- 参考文件

| 名称 | 版本 |
| --- | --- |
| AI1000设计.docx | C |
| ai1000设计稿荣荣- | 2017-12-07 |
|  | ？ |
|  | ？ |
|  | ？ |
|  | ？ |
|  | ？ |
|  | ？ |

- 公共约定

- 界面中所有字体若无特殊说明颜色均为“#ffffff”。（示例）

五、数据初始化逻辑

| 序号 | 功能 | 变量或外部资源 | 逻辑处理分支 | ------- | ------- | ------- | 程序落实 | 程序审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ------- | ------- | ------- |  |  |
|  |  |  |  | ------- | ------- | ------- |  |  |

六、界面逻辑

6.1 识别主页界面逻辑

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “眼镜”图标 | 提示是否带眼镜图标 cppqml_glasses_bool | - 提示可以戴眼镜 cppqml_glasses_bool = =true | 图示暂无 |  |
|  |  |  | - 提示摘掉眼镜 cppqml_glasses_bool = =false | glasses.png |  |
| 2 | “美瞳”图标 | 提示是否带美瞳图标 cppqml_contactlenses_bool | - 提示可以带美瞳 cppqml_contactlenses_bool == true | 图示暂无 |  |
|  |  |  | - 提示摘掉美瞳 cppqml_contactlenses_bool = =false | contactlenses.png |  |
| 3 | “睁大眼睛”图标 | 提示是否睁大眼睛图标： cppqml_eye_bool | - 提示睁眼正常 cppqml_eye_bool = =true | 图示暂无 |  |
|  |  |  | - 提示睁大眼睛 cppqml_eye_bool == false | eye.png |  |
| 4 | “时间” | ---- | 获取系统当前时间，直接显示，使用定时器500ms刷新一次 |  |  |
| 5 | “管理页面”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 未按下 control.pressed == false | management.png |  |
|  |  |  | - 按下未松手 control.pressed == true | 图示暂无 management-active.png |  |
|  |  |  | - 按下并松手 clicked == true | 进入管理主页 |  |
| 6 | “图像切换”按钮 | 当前图像显示是否为“切换人脸”： changeFaceImage 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 按钮显示“切换人脸”，未按下 changeFaceImage == true && control.pressed == false | face-normal.png |  |
|  |  |  | - 按钮显示“切换人脸”，按下未松手 changeFaceImage == true && control.pressed == true | face-active.png |  |
|  |  |  | - 按钮显示“切换人脸”，按下并松手 changeFaceImage == true && clicked == true | iris-normal.png |  |
|  |  |  | - 按钮显示“切换虹膜”，未按下 changeFaceImage == false && control.pressed == false | iris-normal.png |  |
|  |  |  | - 按钮显示“切换虹膜”，按下未松手 changeFaceImage == false && control.pressed == true | iris-active.png |  |
|  |  |  | - 按钮显示“切换虹膜”，按下并松手 changeFaceImage == false && clicked == true | face-normal.png |  |
| 7 | “图像显示”区域 | 人脸图像： cppqml_RGB_img 虹膜图像： iris_img 人脸图像切换按钮标识： changeFaceImage | - “图像切换”按钮为“切换人脸” changeFaceImage == true | iris_img |  |
|  |  |  | - “图像切换”按钮为“切换虹膜” changeFaceImage == false | cppqml_RGB_img |  |
| 8 | “距离提醒” | 虹膜距离远近提示： cppqml_msgText_string | - 距离过远 cppqml_msgText_string == “请退后” |  |  |
|  |  |  | - 距离过近 cppqml_msgText_string == “请靠近” |  |  |
|  |  |  | - 距离合适 cppqml_msgText_string == “距离合适” |  |  |
| 9 | 识别结果 | SDK工作状态表示： cppqml_SDKState_int 0 空闲 1 注册 2 识别 识别结果： cppqml_idenRes_int 0 空闲 1 成功 2 失败 姓名： cppqml_idenRes_name_string 编号： cppqml_idenRes_num_string | (1)SDK工作状态为识别状态，识别失败 cppqml_SDKState_int == 2 && cppqml_idenRes_bool == false |  |  |
|  |  |  | (2)SDK工作状态为识别状态，识别成功 cppqml_SDKState_int == 2 &&cppqml_idenRes_bool == true |  |  |
|  |  |  | (3)SDK工作状态为空闲 cppqml_SDKState_int == 0 | ---- |  |

6.2 管理主页界面逻辑

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “irisking”图标 | 虹膜标志： cppqml_irisState_bool | - 虹膜ok状态 cppqml_irisState_bool == true | irisking.png |  |
|  |  |  | - 虹膜disabled状态 cppqml_irisState_bool == false | irisking-disabled.png |  |
| 2 | “keyboard”图标 | 键盘标志： cppqml_keyboardState_bool | - 键盘ok状态 cppqml_keyboardState_bool == true | keyboard.png |  |
|  |  |  | - 键盘disabled状态 cppqml_keyboardState_bool == false | keyboard-disabled.png |  |
| 3 | “usb”图标 | usb标志： cppqml_usbState_bool | - usbok状态 cppqml_usbState_bool == true | usb-png |  |
|  |  |  | - usbdisabled状态 cppqml_usbState_bool == false | USB-disabled.png |  |
| 4 | “pc”图标 | pc标志： cppqml_pcState_bool | - pc状态 cppqml_pcState_bool == true | pc.png |  |
|  |  |  | - pcdisabled状态 cppqml_pcState_bool == false | pc-disabled.png |  |
| 5 | 时间 | ---- | 获取系统当前时间，直接显示，使用定时器500ms刷新一次 |  |  |
| 6 | “识别”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 未按下 control.pressed == false | recognition-normal.png |  |
|  |  |  | - 按下未松手 control.pressed == true | recognition-active.png |  |
|  |  |  | - 按下并松手 clicked == true | 进入“识别主页”界面 |  |
| 7 | “用户管理”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 未按下 control.pressed == false | user.png |  |
|  |  |  | - 按下未松手 control.pressed == true | user-hover.png |  |
|  |  |  | - 按下并松手 clicked == true | 进入“管理员验证”界面 |  |
| 8 | “系统设置”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 未按下 control.pressed == false | setting.png |  |
|  |  |  | - 按下未松手 control.pressed == true | setting-hover.png |  |
|  |  |  | - 按下并松手 clicked == true | 进入“管理员验证”界面 |  |

6.3管理员验证界面逻辑

6.3.1  管理员验证界面——虹膜和人脸登陆页面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “眼镜”图标 | 提示是否带眼镜图标 cppqml_glasses_bool | (1)提示可以戴眼镜 cppqml_glasses_bool = =true | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)提示摘掉眼镜 cppqml_glasses_bool = =false | glasses.png |  |
| 2 | “美瞳”图标 | 提示是否带美瞳图标 cppqml_contactlenses_bool | (1)提示可以带美瞳 cppqml_contactlenses_bool == true | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)提示摘掉美瞳 cppqml_contactlenses_bool = =false | contactlenses.png |  |
| 3 | “睁大眼睛”图标 | 提示是否睁大眼睛图标： cppqml_eye_bool | (1)提示睁眼正常 cppqml_eye_bool = =true | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)提示睁大眼睛 cppqml_eye_bool == false | eye.png |  |
| 4 | “时间” | ---- | 获取系统当前时间，直接显示，使用定时器500ms刷新一次 |  |  |
| 5 | “管理页面”按钮 | 按钮是否被按下： management_control.pressed 按钮是否被点击： management_clicked (clicked和pressed是否有互斥关系？) | (1)未按下 management_control.pressed == false | management.png +文字“密码验证” |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 management_control.pressed == true | management-hover.png +文字“密码验证” |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 management_clicked == true 设置manage_mode=manage_main_mode | 进入管理主页 |  |
| 6 | “密码验证”按钮 | 按钮是否被按下： passverify_control.pressed 按钮是否被点击： passverify_clicked | - 未按下 passverify_control.pressed == false | lock.png +文字“密码验证” |  |
|  |  |  | - 按下未松手 passverify_control.pressed == true | +文字“密码验证” |  |
|  |  |  | - 按下并松手 passverify _clicked == true | 进入密码登录页面 |  |
| 7 | “图像切换”按钮 | 当前图像显示是否为“切换人脸”： changeFaceImage 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked 显示“切换人脸”时，当前为虹膜识别模式；显示“切换虹膜”时，当前为人脸识别模式 缺省为虹膜识别模式 | (1)按钮显示“切换人脸”，未按下 changeFaceImage == true && control.pressed == false | face-normal.png |  |
|  |  |  | (2)按钮显示“切换人脸”，按下未松手 changeFaceImage == true && control.pressed == true | face-active.png |  |
|  |  |  | (3)按钮显示“切换人脸”，按下并松手 changeFaceImage == true && clicked == true | iris-normal.png 模式切换到人脸识别模式 |  |
|  |  |  | (4)按钮显示“切换虹膜”，未按下 changeFaceImage == false && control.pressed == false | iris-normal.png |  |
|  |  |  | (5)按钮显示“切换虹膜”，按下未松手 changeFaceImage == false && control.pressed == true | iris-active.png |  |
|  |  |  | (6)按钮显示“切换虹膜”，按下并松手 changeFaceImage == false && clicked == true | face-normal.png 模式切换到虹膜识别模式 |  |
| 8 | “图像显示”区域 | 人脸图像： cppqml_RGB_img 虹膜图像： iris_img 人脸图像切换按钮标识： changeFaceImage | (1)“图像切换”按钮为“切换人脸” changeFaceImage == true 识别模式为虹膜识别 | 显示人脸图像，是放大的人脸图像 |  |
|  |  |  | (2)“图像切换”按钮为“切换虹膜” changeFaceImage == false 识别模式为人脸识别 | 显示人脸图像，是正常的人脸图像 |  |
| 9 | “距离提醒” | 虹膜距离远近提示： cppqml_msgText_string | (1)距离过远 cppqml_msgText_string == “请退后” |  |  |
|  |  |  | (2)距离过近 cppqml_msgText_string == “请靠近” |  |  |
|  |  |  | (3)距离合适 cppqml_msgText_string == “距离合适” |  |  |
| 10 | 识别结果 | SDK工作状态表示： cppqml_SDKState_int 0 空闲 1 注册 2 识别 识别结果： cppqml_idenRes_int 0 空闲 1 成功 2 失败 姓名： cppqml_idenRes_name_string 编号： cppqml_idenRes_num_string | (1)SDK工作状态为识别状态，识别失败 cppqml_SDKState_int == 2 && cppqml_idenRes_bool == false |  |  |
|  |  |  | (2)SDK工作状态为识别状态，识别成功 cppqml_SDKState_int == 2 &&cppqml_idenRes_bool == true 等待？？秒后，页面跳转进入用户管理或系统设置页面 |  |  |
|  |  |  | (3)SDK工作状态为空闲 cppqml_SDKState_int == 0 ？？是否会有空闲状态 | ---- |  |
| 11 | 页面跳转 | 跳转状态表示： manage_mode三种状态 user_manage_mode用户管理 stem_setting_mode系统设置 manage_main_mode管理主界面 | - 跳转到用户管理界面manage_mode==user_manage_mode&&cppqml_idenRes_bool == true |  |  |
|  |  |  | - 跳转到系统设置界面manage_mode==ystem_setting_mode &&cppqml_idenRes_bool == true |  |  |
|  |  |  | - 返回到管理主页界面cppqml_idenRes_bool == false，设置manage_mode=manage_main_mode |  |  |

6.3.2 管理员验证界面——密码登陆页面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户ID输入框 | 管理员ID： qmlcpp_userid_string | (1 ) 按键盘输入管理员ID 记录在qmlcpp_userid_string |  |  |
| 2 | 虚拟键盘 |  | (2)虚拟键盘处理 |  |  |
| 3 | “取消”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (3) 按钮未按下 control.pressed==false | 次要按钮，normal态 |  |
|  |  |  | (1) 按钮按下未松手 control.pressed==true | 次要按钮 HL态 |  |
|  |  |  | (2) 按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到 管理员验证界面——虹膜和人脸登陆页面 |  |
| 4 | “下一步”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)按钮未按下 control.pressed==false | 主要按钮，normal态 |  |
|  |  |  | (2)按钮按下未松手 control.pressed==true | 主要按钮，HL态 |  |
|  |  |  | (3)按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到密码输入页面 |  |

6.3.3 密码输入页面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户密码输入框 | 管理员密码： qmlcpp_userpass_string | - 按键盘输入管理员密码 记录在qmlcpp_userpass_string |  |  |
| 2 | 虚拟键盘 |  | (1)虚拟键盘处理 |  |  |
| 3 | “取消”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 按钮未按下 control.pressed==false | 次要按钮，normal态 |  |
|  |  |  | - 按钮按下未松手 control.pressed==true | 次要按钮 HL态 |  |
|  |  |  | - 按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到 管理员验证界面——虹膜和人脸登陆页面 |  |
| 4 | “下一步”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 按钮未按下 control.pressed==false | 主要按钮，normal态 |  |
|  |  |  | - 按钮按下未松手 control.pressed==true | 主要按钮，HL态 |  |
|  |  |  | (3)按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到cpp数据判断逻辑 根据密码与ID是否正确的逻辑，cpp决定显示哪个页面 |  |

6.4用户管理界面逻辑

6.4.1  列表主页面

显示此界面前，应该有一个变量记录当前搜索用户的字符串qmlcpp_userserch_string

如果字符串是空，则用户列表中显示所有的人员；如果字符串不为空，则用户列表显示的是这个字符串搜索结果得到的用户列表

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搜索输入框 | 搜索用字符串 qmlcpp_userserch_string | - 显示用户搜索字符串 qmlcpp_usersearch_string | 显示当前用户搜索字符串 |  |
|  |  |  | - 按下并松手 （没有未按下及按下未松手的变化） | 跳转到文字输入页面 |  |
| 2 | “添加”按钮 | 按钮名称： add_user_button 按钮是否被按下： pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)按钮未按下 pressed==false |  |  |
|  |  |  | (2)按钮按下未松手 control.pressed==true |  |  |
|  |  |  | (3)按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到添加用户页面 |  |
| 3 | “删除”按钮 | 按钮名称： del_user_button 按钮是否被按下： pressed 按钮是否被点击： clicked | - 按钮未按下 pressed==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下未松手 pressed==true |  |  |
|  |  |  | (3)按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到删除页面 |  |
| 4 | “home”按钮 | 按钮名称： home_button 按钮是否被按下： pressed 按钮是否被点击： clicked | - 按钮未按下 pressed==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下未松手 pressed==true&&clicked==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下并松手 clicked==true | 跳转到管理主页 |  |
| 5 | 人员列表 | 数据来源： cppqml_user_list 列表每一项是否被点击： clicked | - 显示 排序方式？从cpp获取数据是否分页？ | 根据cppqml_user_list显示数据 |  |
|  |  |  | - 点击人员列表中的某行 clicked==true 设置qmlcpp_user_id，跳转到的用户详情页面已此值作为查找用户详情的关键词 | 跳转到用户详情页面 |  |

6.4.2  删除用户

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 | 按钮名称： back_button 按钮是否被按下： pressed 按钮是否被点击： clicked | - 按钮未按下 pressed==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下未松手 pressed==true&&clicked==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下并松手 clicked==true | 返回到人员列表显示页面 |  |
| 2 | “删除”按钮 | 按钮名称： delete_button 按钮是否被按下： pressed 按钮是否被点击： clicked 被选中人员列表 qmlcpp_user_selected_list | - 按钮未按下 pressed==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下未松手 pressed==true&&clicked==false |  |  |
|  |  |  | - 按钮按下并松手但没有选中任何人员 clicked==true&& qmlcpp_user_selected_list.empty() 选中人员列表未空 | 弹出弹窗1格式的提示：未选中删除人员 |  |
|  |  |  | - 按钮按下并松手且有选中人员 clicked==true&& !qmlcpp_user_selected_list.empty() 选中人员列表非空 | 显示更新后的人员列表 更新后的人员列表显示在哪个位置？距离删除前显示的那一页最近且页码最大的那一页？或者是回到列表开头？ |  |
| 3 | 人员列表显示 | 人员列表 cppqml_user_list （或者qml可直接读取数据库？） | - 显示人员列表 （显示的排序方式？以及数据是否分页获取？） | 根据cppqml_user_list显示数据 |  |
| 4 | 选择框 | 选择框与人员列表显示是否是关联的？不需要单独列出来 | - 未选中 |  |  |
|  |  |  | - 选中 | 上面的图片中打个勾 暂无图片 |  |

6.4.3 添加用户界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户ID输入框 | String idInput.text | 点击 | 进入输入页面 |  |
|  |  |  | 未点击 | 显示输入内容 |  |
| 2 | 用户名输入框 | String nameInput.text | 点击 | 进入输入页面 |  |
|  |  |  | 未点击 | 显示输入内容 |  |
| 3 | “填写更多”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为100% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为100%，并进入更多信息页面 |  |
| 4 | 管理员复选框 | Boolean isAdmin.checked | 当isAdmin.checked == 0 && clicked == true时isAdmin.checked = 1 |  |  |
|  |  |  | 当isAdmin.checked == 1 && clicked == true时isAdmin.checked = 0 |  |  |
| 5 | 采集单眼复选框 | Boolean isSingle.checked | 当isSingle.checked == 0 && clicked == true时isSingle.checked = 1 |  |  |
|  |  |  | 当isSingle.checked == 1 && clicked == false时isSingle.checked = 0 |  |  |
| 6 | “取消”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为50% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为70%，并返回“用户列表”页面 |  |
| 7 | “保存”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为100% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为100%，并返回“用户列表”页面 |  |

6.4.3.1 虹膜注册

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “虹膜”按钮 | property int tabView | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 tabView = 0 |  |  |
| 2 | “卡”按钮 | property int tabView | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 tabView = 1 |  |  |
| 3 | “密码”按钮 | property int tabView | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 tabView = 2 |  |  |
| 4 | 标签页 | property int tabView | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且未注册虹膜 |  |  |
|  |  |  | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且完成注册返回，且已绑定虚拟卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且已注册虹膜，且翻到最后一页 |  |  |
|  |  |  | 选择了卡标签，即tabView == 1，且未刷卡 |  |  |
|  |  |  | 选择了卡标签，即tabView == 1，且完成了刷卡 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2，且管理员复选框未选中 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2，且管理员复选框已选中 |  |  |

6.4.3.1.1 添加虹膜

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 添加按钮 |  | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 进入虹膜注册界面 |  |
| 2 | “虚拟卡号”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为100% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为100%，并进入输入页面 |  |

6.4.3.1.2 追加虹膜

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 追加虹膜按钮 |  | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 进入虹膜注册界面 |  |
| 2 | 上一页按钮 |  | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 |  |  |
| 3 | 下一页按钮 |  | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 |  |  |

6.4.3.1.3 删除虹膜

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | “删除此组”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为100% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为100% |  |

6.4.3.2 卡删除

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | “删除此卡”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为100% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为100% |  |

6.4.3.3 密码注册

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 密码输入框 | String pswdInput.text | 点击 | 进入输入页面 |  |
|  |  |  | 未点击 | 显示输入内容 |  |
| 14 | 二次确认密码输入框 | String pswdConfirm.text | 点击 | 进入输入页面 |  |
|  |  |  | 未点击 | 显示输入内容 |  |

6.4.4用户详情界面

该页面不能对用户的信息进行修改，即点击所有输入框、复选框以及按钮（除标签页按钮）都无响应，刷卡也无响应。

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户ID输入框 | StringidInput.text |  | 显示当前用户ID |  |
| 2 | 用户名输入框 | StringnameInput.text |  | 显示当前用户名 |  |
| 3 | “填写更多”按钮 |  |  | 不透明度为30% |  |
| 4 | 管理员复选框 | Boolean isAdmin.checked | isAdmin.checked == 1 |  |  |
|  |  |  | isAdmin.checked == 0 |  |  |
| 5 | 采集单眼复选框 | Boolean isSingle.checked | isSingle.checked == 1 |  |  |
|  |  |  | isSingle.checked == 0 |  |  |
| 10 | “编辑”按钮 |  | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 进入编辑用户页面 |  |
| 11 | “返回”按钮 |  | 未按下 |  |  |
|  |  |  | 按下未松手 |  |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 返回用户列表页面 |  |

6.4.4.1  用户详情—虹膜、卡、密码说明

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “虹膜”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 2 | “卡”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 3 | “密码”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 4 | 标签页 | property int tabView | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且当前用户未注册虹膜，且未绑定虚拟卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且当前用户已注册虹膜，且已绑定虚拟卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了卡标签，即tabView == 1，且当前用户未绑定卡 |  |  |
|  |  |  | 选择了卡标签，即tabView == 1，且当前用户已绑定卡 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2，且当前用户为管理员，且已设置密码 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2，且当前用户为管理员，且未设置密码 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2，且当前用户为普通用户 |  |  |

6.4.5  编辑用户界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户ID输入框 | 与添加用户界面相同 |  |  |  |
| 2 | 用户名输入框 | 与添加用户界面相同 |  |  |  |
| 3 | “填写更多”按钮 | 与添加用户界面相同 |  |  |  |
| 4 | 管理员复选框 | 与添加用户界面相同 |  |  |  |
| 5 | 采集单眼复选框 | 当前用户未注册虹膜，与添加用户界面相同 |  |  |  |
|  |  | 当前用户已注册虹膜，不可编辑 |  |  |  |
| 6 | “取消”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为50% |  |
|  |  |  | 按下并松手 | 不透明度为70%，并返回用户详情页面 |  |
| 7 | “保存”按钮 |  | 未按下 | 不透明度为100% |  |
|  |  |  | 按下未松手 | 不透明度为70% |  |
|  |  |  | 按下并松手，且当前用户为普通用户 | 不透明度为100%，并返回用户详情页面 |  |
|  |  |  | 按下并松手，且当前用户为管理员 | 不透明度为100%，并进入密码验证页面 |  |

6.4.5.1 编辑用户—密码、卡、虹膜

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “虹膜”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 2 | “卡”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 3 | “密码”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 4 | 标签页 | property int tabView | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且当前用户未注册虹膜，且未绑定虚拟卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且当前用户已注册虹膜，且已绑定虚拟卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了虹膜标签，即tabView == 0，且当前用户已注册虹膜，且翻到最后一页 |  |  |
|  |  |  | 选择了卡标签，即tabView == 1，且当前用户未绑定卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了卡标签，即tabView == 1，且当前用户已绑定卡号 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2；且当前用户为管理员，且当前用户已设置密码 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2；且当前用户为管理员，且当前用户未设置密码 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2；且当前用户为管理员，且对当前用户密码进行修改 |  |  |
|  |  |  | 选择了密码标签，即tabView == 2；且当前用户为普通用户 |  |  |

6.4.5.2虹膜添加

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 添加按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 2 | “虚拟卡号”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |

6.4.5.3 虹膜追加

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 追加虹膜按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 2 | 上一页按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |
| 3 | 下一页按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |

6.4.5.4 虹膜展示、删除

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “删除此组”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |

6.4.5.5 卡号展示、删除

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “删除此卡”按钮 | 与添加界面相同 |  |  |  |

6.4.5.6密码展示及修改

用户在点击“密码”按钮进入本页面。

1. 如果该用户是普通用户，则显示“普通用户无需设置密码”，同时下面的“修改密码”按钮不显示。

2. 如果该用户是管理员用户且未设置密码，则显示“未设置”，下面的按钮文字是“设置密码”。

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “修改密码”按钮 | 按钮变量名称： changeCode | (1)未按下”确认” changeCode.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#ffffc600" |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,未松手 changeCode.pressed ==true &&changeCode.clicked == false | 按钮文字颜色为"#b3ffc600" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,并松手 changeCode.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#ffffc600" 2 该用户如果未设置密码，则显示两行输入框，让用户输入密码。 3 该用户如果已设置密码，则显示三行输入，最上面未旧密码确认，下面两行未新密码输入和新密码二次确认输入。 图示暂无 |  |

6.4.5.6.1 密码添加

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “输入密码”输入框 | 按钮变量名称： qmlcpp_newCode | qmlcpp_newCode为输入内容 | 点击输入框后，界面弹出输入界面，并显示软键盘 |  |
| 2 | “二次确认密码”输入框 | 按钮变量名称： qmlcpp_newCodeConfirm | qmlcpp_newCodeConfirm为输入内容 | 点击输入框后，界面弹出输入界面，并显示软键盘 |  |

6.4.5.6.2密码修改

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “原密码”输入框 | 按钮变量名称： qmlcpp_oldCode | qmlcpp_oldCode为输入内容 | 点击输入框后，界面弹出输入界面，并显示软键盘 |  |
| 2 | “新密码”输入框 | 按钮变量名称： qmlcpp_newCode | qmlcpp_newCode为输入内容 | 点击输入框后，界面弹出输入界面，并显示软键盘 |  |
| 3 | “二次确认密码”输入框 | 按钮变量名称： qmlcpp_newCodeConfirm | qmlcpp_newCodeConfirm为输入内容 | 点击输入框后，界面弹出输入界面，并显示软键盘 |  |

6.4.6  虹膜采集页面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “眼镜”图标 | 参见识别主页界面逻辑 |  |  |  |
| 2 | “美瞳”图标 | 参见识别主页界面逻辑 |  |  |  |
| 3 | “睁大眼睛”图标 | 参见识别主页界面逻辑 |  |  |  |
| 4 | “距离提示” | 参见识别主页界面逻辑 |  |  |  |
| 5 | “返回”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 字体颜色： |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 字体颜色： |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 返回“添加用户_虹膜”页面 |  |
| 6 | 图像显示区域 | 虹膜图像： iris_img | 显示虹膜图像 | ---- |  |
| 7 | “虹膜注册进度条” | 左眼虹膜注册进度(0-100)： cppqml_irisEnrollProL_int 右眼 眼虹膜注册进度(0-100)： cppqml_irisEnrollProR_int | 根据cppqml_irisEnrollProL_int的值更新注册左眼进度，根据cppqml_irisEnrollProR_int的值更新注册右眼进度 |  |  |

6.4.7修改更多界面逻辑

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 |  |  | 界面切换到上一级 |  |
| 2 | “姓名”行 | qmlcpp_name | qmlcpp_name 改为填写的内容 | 进入界面时，如果数据库没有数据，显示”未填写”，点击该行，弹出输入界面 |  |
| 3 | “性别”行 | qmlcpp_sex | qmlcpp_sex 改为填写的内容 | 进入界面时，如果数据库没有数据，显示”未填写”，点击该行，弹出性别选择界面 |  |
| 4 | “职业”行 | qmlcpp_occupation | qmlcpp_occupation改为填写的内容 | 进入界面时，如果数据库没有数据，显示”未填写”，点击该行，弹出输入界面 |  |
| 5 | “身份证号”行 | qmlcpp_ID | qmlcpp_ID改为填写的内容 | 进入界面时，如果数据库没有数据，显示”未填写”，点击该行，弹出输入界面 |  |
| 6 | “常用住址”行 | qmlcpp_address | qmlcpp_address改为填写的内容 | 进入界面时，如果数据库没有数据，显示”未填写”，点击该行，弹出输入界面 |  |
| 5 | “确定”按钮 | 按钮变量名称： personInfo_ok 按钮是否被按下： personInfo_ok.pressed 按钮是否被点击： personInfo_ok.clicked | (1)未按下”确认” personInfo_ok.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,未松手 personInfo_ok.pressed ==true &&personInfo_ok.clicked == false | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,并松手 personInfo_ok.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 2将界面上的所有内容保存到数据库 3 界面返回上一级 图示暂无 |  |
| 6 | “取消”按钮 | 按钮变量名称：personInfo_cancel 按钮是否被按下： personInfo_cancel.pressed 按钮是否被点击： personInfo_cancel.clicked | (1)未按下”取消” personInfo_cancel.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#b3666666" |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,未松手 personInfo_cancel.pressed ==true &&personInfo_cancel.clicked == false | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,并松手 personInfo_cancel.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#b3666666" 2界面上的内容不保存到数据库 3 界面返回上一级 图示暂无 |  |

6.4.8性别选择界面逻辑

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “男”按钮 | qmlcpp_sex | (1)如果当前选择的是男，则点击后不变 | 界面不变 |  |
|  |  |  | (2) 如果当前选择的是女，则点击后变成男 qmlcpp_sex =1 | 男按钮背景变为蓝色 女按钮背景变为白色 |  |
| 2 | “女”按钮 | qmlcpp_sex | (1)如果当前选择的是女，则点击后不变 | 界面不变 |  |
|  |  |  | (2) 如果当前选择的是男，则点击后变成女 qmlcpp_sex=2 | 女按钮背景变为蓝色 男按钮背景变为白色 |  |
| 3 | “确定”按钮 | 按钮变量名称： sexInfo_ok 按钮是否被按下： sexInfo_ok.pressed 按钮是否被点击： sexInfo_ok.clicked | (1)未按下”确认” sexInfo_ok.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,未松手 sexInfo_ok.pressed ==true &&sexInfo_ok.clicked == false | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,并松手 sexInfo_ok.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 2保存选择内容 3 界面返回上一级 图示暂无 |  |
| 4 | “取消”按钮 | 按钮变量名称：sexInfo_cancel 按钮是否被按下： sexInfo_cancel.pressed 按钮是否被点击： sexInfo_cancel.clicked | (1)未按下”取消” sexInfo_cancel.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#b3666666" |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,未松手 sexInfo_cancel.pressed ==true &&sexInfo_cancel.clicked == false | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,并松手 sexInfo_cancel.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#b3666666" 2放弃选择内容 3 界面返回上一级 图示暂无 |  |

6.5系统设置界面逻辑

6.5.1 系统设置主界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回主页”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | home.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | home-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 返回“管理主页”界面 |  |
| 2 | “基本设置”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 基本.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 基本-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 进入“基本设置”界面 |  |
| 3 | “接口设置”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 接口.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 接口-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 进入“接口设置” 界面 |  |
| 4 | “验证设置”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 验证.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 验证-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 进入“验证设置” 界面 |  |
| 5 | “通信设置”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 通信.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 通信-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 进入“通信设置” 界面 |  |
| 6 | “数据管理”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 数据.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 数据-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 进入“数据管理” 界面 |  |
| 7 | “初始化设置”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1)未按下 control.pressed == false | 初始.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 control.pressed == true | 初始-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 clicked == true | 进入“初始化设置” 界面 |  |

6.5.2 基本设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回上一级”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 未按下 control.pressed == false | back.png |  |
|  |  |  | - 按下未松手 control.pressed == true | back-hover.png |  |
|  |  |  | - 按下并松手 clicked == true | 进入“系统设置”界面 |  |
| 2 | “返回主页”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | - 未按下 control.pressed == false | home.png |  |
|  |  |  | - 按下未松手 control.pressed == true | home-hover.png |  |
|  |  |  | - 按下并松手 clicked == true | 返回“管理主页”界面 |  |
| 3 | “声音”按键 | 按钮是否被点击： clicked | - 选择 clicked == true | 进入基本设置-声音界面 |  |
|  |  |  | - 未选择 clicked == false | ---- |  |
| 4 | “日期时间”按键 | 按钮是否被点击： clicked | (1)选择 clicked == true | 进入基本设置-日期时间界面 |  |
|  |  |  | (2)未选择 clicked == false | ---- |  |
| 5 | “系统信息”按键 | 按钮是否被点击： clicked | (1)选择 clicked == true | 进入基本设置-系统信息界面 |  |
|  |  |  | (2)未选择 clicked == false | ---- |  |

6.5.3声音界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “按键音”按钮 | 按钮是否被点击： clicked 按键音设置的状态 qmlcpp_touchTone_bool | (1)点击按钮，设置为open状态 if(clicked == true && qmlcpp_touchTone_bool = = false) qmlcpp_touchTone_bool = true; | 元素-选择-开.png |  |
|  |  |  | (2)点击按钮，设置为close状态 if(clicked == true && qmlcpp_touchTone_bool = = true) qmlcpp_touchTone_bool = false; | 元素-选择-关.png |  |
| 2 | “语音提示”按钮 | 按钮是否被点击： clicked I/O设置的状态 qmlcpp_voiceprompts_bool | (1)点击按钮，设置为opan状态 if(clicked == true && qmlcpp_voiceprompts_bool = = false) qmlcpp_voiceprompts_bool = true; | 元素-选择-开.png |  |
|  |  |  | (2)点击按钮，设置为close状态 if(clicked == true && qmlcpp_voiceprompts_bool = = true) qmlcpp_voiceprompts_bool = false; | 元素-选择-关.png |  |
| 3 | “音量”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入基本设置-声音-音量界面 |  |

6.5.3.1基本设置-声音-音量界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “音量”按钮 | 音量大小： qml_volume_int | 点击按钮，设置音量： qml_volume_int = 0/1/2/3/4/5; | (1)选中的音量状态示例 (2)未选中的音量状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“基本设置-声音”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_volume_int | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_volume_int = qml_volume_int; | 返回“基本设置-声音”页面 |  |

6.5.3.2日期时间界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “联网自动更新”按钮 | 是否自动联网更新标志： qmlcpp_autoNetUpdate_bool | (1)点击按钮，设置为opan状态 qmlcpp_autoNetUpdate_bool = true; | 元素-选择-开.png |  |
|  |  |  | (2)点击按钮，设置为close状态 qmlcpp_autoNetUpdate_bool = false; | 元素-选择-关.png |  |
| 2 | “日期”按钮 | ---- | 点击“日期”按钮 | 进入“基本设置-日期时间-日期”页面 |  |
| 3 | “时间”按键 | ---- | 点击“时间”按钮 | 进入“基本设置-日期时间-时间”页面 |  |

6.5.3.3日期设置界面

1 QML是否可以设置Linux的日期时间；

2 该界面初始化参数

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年份选择列 | 当前选择的具体年份的索引值 curYear 2月份实际天数 taD showDate.text更新 | (1)选择的是非闰年 Year %4 ¦¦ year %400 == false | (1) 界面年份改变 (2)如果当前选择的是2月，显示的日子最大只能到28天；taD=28。 (3) 2号区显示得的时间发生改变 2月最大日期是28，图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)选择的是闰年 Year %4 ¦¦ year %400 == true | (1) 界面年份改变 (2)如果当前选择的是2月，显示的日子最大只能到29天；taD=29。 (3) 2号区显示得的时间发生改变 2月最大日期是29，图示暂无 |  |
| 2 | 当前选择的日期 | 当前选择的具体日期 showDate.text | 将选择的年月日显示在此，同时计算显示出当前的星期。 |  |  |
| 3 | 月份选择列 | 当前选择的具体月份的索引值 curMonth 月份实际天数 taD 每个月的日数数组 dayD[] showDate.text更新 | 选择月份 | 选择月份： 1 对应的月份变化 2对应的每月天数变化，如果当前选择日期超出当月范围，选择并显示本月最大日期。 3对应的2部分发生变化 图示暂无 |  |
| 4 | 天数选择列 | 当前选择的具体天数的索引值 curDay showDate.text更新 | 选择日期 | 1 选择的日子发生变化 2对应的2部分发生变化 图示暂无 |  |
| 5 | “确定”按钮 | 按钮变量名称： date_ok 按钮是否被按下： date_ok.pressed 按钮是否被点击： date_ok.clicked | (1)未按下”确认” date_ok.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,未松手 date_ok.pressed ==true &&date_ok.clicked == false | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,并松手 date_ok.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 2真实日期改变 3 界面返回上一级 图示暂无 |  |
| 6 | “取消”按钮 | 按钮变量名称：date_cancel 按钮是否被按下： date_cancel.pressed 按钮是否被点击： date_cancel.clicked | (1)未按下”取消” date_cancel.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#b3666666" |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,未松手 date_cancel.pressed ==true &&date_cancel.clicked == false | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,并松手 date_cancel.clicked == true | 1按钮文字颜色为"#b3666666" 2真实日期不改变 3 界面返回上一级 图示暂无 |  |

6.5.3.4 时间设置界面

1需要改变为24小时制

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下午选择列 | 当前选择的是上午还是下午 | (1)选择的是上午 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)选择的是下午 | 图示暂无 |  |
| 2 | 小时数选择列 | 当前选择是几点，24小时制。 | 无 | 1 显示选择的几点钟 2 3部分更新 |  |
| 3 | 当前选择的具体时间 | 显示当前具体选择是几点几分 | 无 |  |  |
| 4 | 分钟选择列 | 当前选择的分钟数 | 无 | 1 显示选择的分钟数 2 3部分更新 |  |
| 5 | “确定”按钮 | 按钮变量名称： time_ok 按钮是否被按下： time_ok.pressed 按钮是否被点击： time_ok.clicked | (1)未按下”确认” time_ok.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,未松手 time_ok.pressed ==true &&time_ok.clicked == false | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,并松手 time_ok.clicked == true | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 真实时间改变 图示暂无 |  |
| 6 | “取消”按钮 | 按钮变量名称： time_cancel 按钮是否被按下： time_cancel.pressed 按钮是否被点击： time_cancel.clicked | (1)未按下”取消” time_cancel.pressed ==false | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,未松手 time_cancel.pressed ==true &&time_cancel.clicked ==false | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”取消” ,并松手 time_cancel.clicked ==true | 按钮文字颜色为"#b3666666" 真实时间不改变 图示暂无 |  |

6.5.3.5系统信息界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 | ---- | (1)未按下 | back.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | back-hover.png |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 | 返回“系统设置-？”界面，系统设置界面处于什么状态呢？ |  |

6.5.4接口设置界面

6.5.4.1输出接口设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回上一级”按钮 | 参见基本设置页面序号1 |  |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 | 参见基本设置页面序号2 |  |  |  |
| 3 | “韦根设置”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入基本设置-接口设置-韦根设置界面 |  |
| 4 | “I/O设置”按钮 | I/O设置的状态 qmlcpp_IOSetStatus_bool | (1)点击按钮，设置为opan状态 qmlcpp_IOSetStatus_bool = true; | 元素-选择-开.png |  |
|  |  |  | （2）点击按钮，设置为close状态 qmlcpp_IOSetStatus_bool = false; | 元素-选择-关.png |  |

6.5.4.2接口设置-韦根设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “韦根选择”按钮 | 韦根选择状态： qml_wiegand_string | 点击按钮，设置韦根： qml_wiegand_string = “24”/“26”/“禁用” | (1)选中的韦根状态示例 (2)未选中的韦根状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“接口设置-输出接口设置”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_wiegand_string | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_wiegand_string = qml_wiegand_string; | 返回“接口设置-输出接口设置”页面 |  |

6.5.5 验证设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回上一级”按钮 | 参见基本设置页面序号1 |  |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 | 参见基本设置页面序号2 |  |  |  |
| 3 | “用户验证”按钮 | ---- | 点击按钮 | 进入“验证设置-用户验证”界面 |  |
| 4 | “管理员验证”按钮 | ---- | 点击按钮 | 进入“验证设置-管理员验证”界面 |  |
| 5 | “人脸验证”按钮 | ---- | 点击按钮 | 进入“验证设置-人脸验证”界面 |  |

6.5.5.1用户验证界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “验证通过方式”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入”验证设置-用户验证-“验证通过方式选择“界面 |  |
| 2 | “虹膜验证方式”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入“验证设置-用户验证-虹膜验证方式选择”页面 |  |
| 3 | “ID卡绑定方式”按键 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入“验证设置-用户验证-ID卡绑定方式选择”页面 |  |

6.5.5.1.1验证设置--用户验证--验证通过方式界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “验证通过方式选择”按钮 | “验证通过方式选择状态： qml_verifyThroughway_string | 点击按钮，设置验证通过方式： qml_verifyThroughway_string = “虹膜或卡”/“虹膜和卡”/“只有虹膜”/“只有卡” | (1)选中的验证通过方式状态示例 (2)未选中的验证通过方式状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“验证设置-用户验证设置”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_verifyThroughway_string | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_verifyThroughway_string = qml_verifyThroughway_string; | 返回“验证设置-用户验证设置”页面 |  |

6.5.5.1.2验证设置--用户验证--虹膜验证方式界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “虹膜验证方式选择”按钮 | 虹膜验证方式选择状态： qml_irisAuthMethod_string | 点击按钮，设置虹膜验证方式： qml_irisAuthMethod_string = “任意眼”/“只能双眼” | (1)选中的虹膜验证方式状态示例 (2)未选中的虹膜验证方式状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“验证设置-用户验证设置”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_irisAuthMethod_string | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_irisAuthMethod_string = qml_irisAuthMethod_string; | 返回“验证设置-用户验证设置”页面 |  |

6.5.5.1.3  验证设置--用户验证--ID绑定方式界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “ID绑定方式选择”按钮 | ID绑定方式选择状态： qml_IDbindMode_string | 点击按钮，设置ID绑定方式： qml_IDbindMode_string = “24”/“26”/“禁用” | (1)选中的ID绑定方式状态示例 (2)未选中的ID绑定方式状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“验证设置-用户验证设置”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_IDbindMode_string | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_IDbindMode_string = qml_IDbindMode_string; | 返回“验证设置-用户验证设置”页面 |  |

6.5.5.2管理员验证界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “验证通过方式”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入“验证设置-管理员验证-验证通过方式选择”页面 |  |
| 2 | “虹膜验证方式”按钮 | 按钮是否被按下： control.pressed 按钮是否被点击： clicked | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 进入“验证设置-管理员验证-虹膜验证方式选择”页面 |  |
| 3 | “是否允许密码验证”按钮 | 是否允许密码验证： qmlcpp_passwordvalidation_bool | (1)点击按钮，设置为opan状态 qmlcpp_passwordvalidation_bool = true; | 元素-选择-开.png |  |
|  |  |  | (2)点击按钮，设置为close状态 qmlcpp_passwordvalidation_bool = false; | 元素-选择-关.png |  |

6.5.5.2.1    验证设置--管理员验证--验证通过方式界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “验证通过方式选择”按钮 | “验证通过方式选择状态： qml_verifyThroughway_string | 点击按钮，设置验证通过方式： qml_verifyThroughway_string = “虹膜或卡”/“虹膜和卡”/“只有虹膜”/“只有卡” | (1)选中的验证通过方式状态示例 (2)未选中的验证通过方式状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“验证设置-管理员验证”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_verifyThroughway_string | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_verifyThroughway_string = qml_verifyThroughway_string; | 返回“验证设置-管理员验证”页面 |  |

6.5.5.2.2   验证设置--管理员验证--虹膜验证方式界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “虹膜验证方式选择”按钮 | 虹膜验证方式选择状态： qml_irisAuthMethod_string | 点击按钮，设置虹膜验证方式： qml_irisAuthMethod_string = “任意眼”/“只能双眼” | (1)选中的虹膜验证方式状态示例 (2)未选中的虹膜验证方式状态示例 |  |
| 2 | “取消”按钮 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool | 点击“取消”按钮: cancelOrok_bool= false; | 返回“验证设置-管理员验证设置”页面 |  |
| 3 | “确定”按键 | 取消/确定状态返回： cancelOrok_bool qmlcpp_irisAuthMethod_string | 点击“确定”按钮: cancelOrok_bool= true; qmlcpp_irisAuthMethod_string = qml_irisAuthMethod_string; | 返回“验证设置-管理员验证设置”页面 |  |

6.5.5.3人脸验证界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “是否与虹膜识别同时开启”按钮 | 是否与虹膜识别同时开启标志： qmlcpp_faceAndIrisSametimeOpen_bool | (1)点击按钮，设置为opan状态 qmlcpp_faceAndIrisSametimeOpen_bool = true; | 元素-选择-开.png |  |
|  |  |  | (2)点击按钮，设置为close状态 qmlcpp_faceAndIrisSametimeOpen_bool = false; | 元素-选择-关.png |  |

6.5.6  通信设置界面

6.5.6.1网络设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回上一级”按钮 | ---- | (1)未按下 | back.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 尚未提供图片 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 返回“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 | ---- | (1)未按下 | home.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 尚未提供图片 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 返回“管理主页”界面 |  |  |
| 3 | “IP地址”按钮 | 本机设置的IP值 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出IP输入界面,并有键盘可点击 |  |
| 4 | “网关”按钮 | 本机设置的网关值 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹网关输入界面,并有键盘可点击 |  |
| 5 | “子网掩码”按钮 | 本机设置的子网掩码 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出子网掩码输入界面,并有键盘可点击 |  |
| 6 | “网络连接设置”按钮 |  | (1)未按下”网络连接设置” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”网络连接设置” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”网络连接设置” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 界面不变 图示暂无 |  |
| 7 | “服务器连接设置”按钮 |  | (1)未按下”网络连接设置” | 按钮文字颜色为"#ff666666" |  |
|  |  |  | (2)按下”网络连接设置” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#ff666666" |  |
|  |  |  | (2)按下”网络连接设置” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 界面切换 |  |

6.5.6.2服务器连接设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回上一级”按钮 | ---- | (1)未按下 | back.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 尚未提供图片 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 | ---- | (1)未按下 | home.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 尚未提供图片 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“管理主页”界面 |  |  |
| 3 | “服务器IP”按钮 | 设置服务器的IP值 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出IP输入界面,并有键盘可点击 |  |
| 4 | “端口”按钮 | 设置服务器的端口号 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出端口输入界面,并有键盘可点击 |  |
| 5 | “网络设置”按钮 |  | (1)未按下”网络设置” | 按钮文字颜色为"#ff666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”网络设置” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”网络设置” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6” 界面切换 图示暂无 |  |
| 6 | “服务器连接设置”按钮 |  | (1)未按下”服务器连接设置” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" |  |
|  |  |  | (2)按下”服务器连接设置” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" |  |
|  |  |  | (2)按下”服务器连接设置” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 界面不变 |  |

6.5.7 数据管理界面

6.5.7.1人员导入/导出界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“管理”界面 |  |  |
| 3 | 说明及导入导出进度显示区域 | 显示当前导入或者导出的进度及提示信息 cur_progress | 1空闲状态 2进行中 3完成 4 进行中出问题 5 未插入u盘，点击导入导出提示 | 图示暂无 |  |
| 4 | “导出”按钮 qmlCPP_export_users CPPqml_progress_value Cppqml_error_string | 导出人员信息 | (1)未按下 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下，未松手 | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下，并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 开始导出人员信息，并计算导出进度刷新界面进度条 图示暂无 |  |
| 5 | “导入”按钮 | 导人员信息 | (1)未按下”确认” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”确认” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 开始导入人员信息，并计算导入进度刷新界面进度条 图示暂无 |  |
| 6 | “日志导出”按钮 |  | (1)未按下”日志导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到日志导出页面，同时下面的按钮也变成一个。 图示暂无 |  |
| 7 | “存疑人员导出”按钮 |  | (1)未按下”存疑人员导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到存疑人员导出页面，同时下面的按钮也变成一个。 图示暂无 |  |
| 8 | “识别记录导出”按钮 |  | (1)未按下”识别记录导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到识别记录导出页面，同时下面的按钮也变成一个。 图示暂无 |  |
| 9 | “人员导入导出”按钮 |  | (1)未按下”人员导入导出” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分保持当前 图示暂无 |  |

6.5.7.2 识别记录导出界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“管理”界面 |  |  |
| 3 | 说明及导入导出进度显示区域 | 显示当前导入或者导出的进度及提示信息 cur_progress |  | 图示暂无 |  |
| 4 | “导出”按钮 | 导出人员信息 | (1)未按下 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下，未松手 | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下，并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 开始导出识别记录，并计算导出进度刷新界面进度条 图示暂无 |  |
| 5 | “日志导出”按钮 |  | (1)未按下”日志导出” | 按钮文字颜色为"#B3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到日志导出页面，同时下面的按钮也变成两个。 图示暂无 |  |
| 6 | “存疑人员导出”按钮 |  | (1)未按下”存疑人员导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到存疑人员导出页面，同时下面的按钮也变成一个。 图示暂无 |  |
| 7 | “识别记录导出”按钮 |  | (1)未按下”识别记录导出” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分保持当前 图示暂无 |  |
| 8 | “人员导入导出”按钮 |  | (1)未按下”人员导入导出” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到人员导入导出页面，同时下面的按钮也变成两个 图示暂无 |  |

6.5.7.3 存疑人员导出界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“管理”界面 |  |  |
| 3 | 说明及导入导出进度显示区域 | 显示当前导入或者导出的进度及提示信息 cur_progress |  | 图示暂无 |  |
| 4 | “导出”按钮 | 导出人员信息 | (1)未按下 | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下，未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下，并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 开始导出识别记录，并计算导出进度刷新界面进度条 图示暂无 |  |
| 5 | “日志导出”按钮 |  | (1)未按下”日志导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到日志导出页面，同时下面的按钮也变成两个。 图示暂无 |  |
| 6 | “存疑人员导出”按钮 |  | (1)未按下”存疑人员导出” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分保持当前 图示暂无 |  |
| 7 | “识别记录导出”按钮 |  | (1)未按下”识别记录导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到识别记录导出页面，同时下面的按钮也变成一个。 图示暂无 |  |
| 8 | “人员导入导出”按钮 |  | (1)未按下”人员导入导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到人员导入导出页面，同时下面的按钮也变成两个 图示暂无 |  |

6.5.7.4 日志导出界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 |  | (1)未按下 |  |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“管理”界面 |  |  |
| 3 | 说明及导入导出进度显示区域 | 显示当前导入或者导出的进度及提示信息 cur_progress |  | 图示暂无 |  |
| 4 | “导出”按钮 | 导出人员信息 | (1)未按下 | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下，未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (3)按下，并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 开始导出日志，并计算导出进度刷新界面进度条 图示暂无 |  |
| 5 | “日志导出”按钮 |  | (1)未按下”日志导出” | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#b35aa5e6" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”日志导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分保持 图示暂无 |  |
| 6 | “存疑人员导出”按钮 |  | (1)未按下”存疑人员导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”存疑人员导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到存疑人员导出页面，同时下面的按钮也变成一个 图示暂无 |  |
| 7 | “识别记录导出”按钮 |  | (1)未按下”识别记录导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”识别记录导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到识别记录导出页面，同时下面的按钮也变成一个。 图示暂无 |  |
| 8 | “人员导入导出”按钮 |  | (1)未按下”人员导入导出” | 按钮文字颜色为"#b3666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,未松手 | 按钮文字颜色为"#80666666" 图示暂无 |  |
|  |  |  | (2)按下”人员导入导出” ,并松手 | 按钮文字颜色为"#ff5aa5e6" 3部分切换到人员导入导出页面，同时下面的按钮也变成两个 图示暂无 |  |

6.5.8  初始化设置界面

6.5.8.1初始化设置界面

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “返回上一级”按钮 | ---- | (1)未按下 | back.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 尚未提供图片 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“系统设置”界面 |  |  |
| 2 | “返回主页”按钮 | ---- | (1)未按下 | home.png |  |
|  |  |  | (2)按下未松手 | 尚未提供图片 |  |
|  |  |  | (3)按下并松手 进入“管理主页”界面 |  |  |
| 3 | “重启设备”按钮 | 重启本设备 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出重启确认窗口 |  |
| 4 | “恢复出厂设置”按钮 | 恢复本机为原始设置 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出恢复出厂设置确认窗口 |  |
| 5 | “关机”按钮 | 将本设备关机 | (1) 按钮未按下 control.pressed == false | right.png |  |
|  |  |  | (2)按下未抬起 control.pressed == true | right-hover.png |  |
|  |  |  | (3) 按下并抬起 clicked ==true | 弹出关机确认窗口 |  |

6.6 弹窗类逻辑

6.6.1  识别结果弹窗

普通用户识别包含：虹膜、卡

注：识别结果弹窗显示5s后自动消失

6.6.2验证结果弹窗

管理员验证方式包含：虹膜、密码、卡

参见识别结果弹窗

6.6.3虹膜采集-采集单眼提示-弹窗

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “重新采集”按钮 | ---- | 点击“重新采集”按钮 | 返回“虹膜采集”界面 |  |
| 2 | “采集单眼”按钮 | ---- | 点击“采集单眼”按钮 | 返回“添加用户/编辑用户”界面 |  |

6.6.4添加用户-弹窗

6.6.4.1添加用户-填写更多-确定-弹窗

6.6.4.2添加用户-勾选采集单眼-弹窗

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “好的”按钮 | ---- | 点击“好的”按钮 | 返回“添加用户”界面 |  |
|  |  |  | 超过5s未点击 |  |  |

6.6.4.3添加用户-保存-弹窗

用户ID重复提示：

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “取消”按钮 | ---- | 点击“取消”按钮 | 返回“添加用户”界面 |  |
| 2 | “覆盖”按钮 | ---- | 点击“覆盖”按钮 将用户数据写入数据库 | 返回“添加用户”界面 |  |

虹膜信息重复提示：

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “取消”按钮 | ---- | 点击“取消”按钮 | 返回“添加用户”界面 |  |
| 2 | “覆盖”按钮 | ---- | 点击“覆盖”按钮 将用户数据写入数据库 | 返回“添加用户”界面 |  |

验证信息填写与验证信息设置不一致提示：

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 | 返回“添加用户”界面 |  |
|  |  |  | 超过5s未点击 |  |  |

容量快满时提示：

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 | 返回“添加用户”界面 |  |
|  |  |  | 超过5s未点击 |  |  |

二次密码输入错误时提示：

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 | 返回“添加用户”界面 |  |
|  |  |  | 超过5s未点击 |  |  |

6.6.5修改用户-弹窗

注1：修改成功弹窗延时5s消失，返回“用户详情”界面

注2：其他类型弹窗参见“添加用户”中弹窗

6.6.6删除用户-弹窗

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “取消”按钮 | ---- | 点击“取消”按钮 | 返回“删除用户”界面 |  |
| 2 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 emit : deleteUser(int id) | 返回“删除用户”界面 |  |

6.6.7数据管理-弹窗

6.6.7.1数据导入/导出错误

待定

6.6.7.2操作结果

注：操作结果弹窗，延时5s消失

6.6.8初始化设置-弹窗

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “取消”按钮 | ---- | 点击“取消”按钮 | 返回“初始化设置”界面 |  |
| 2 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 emit : reset() | 返回“初始化设置”界面 |  |

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “取消”按钮 | ---- | 点击“取消”按钮 | 返回“初始化设置”界面 |  |
| 2 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 emit : restart() | 返回“初始化设置”界面 |  |

| 序号 | 操作/显示区域 | 接口变量名 | 逻辑处理分支 | 界面显示状态 | 逻辑现场核实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “取消”按钮 | ---- | 点击“取消”按钮 | 返回“初始化设置”界面 |  |
| 2 | “确认”按钮 | ---- | 点击“确认”按钮 emit : poweroff() | 返回“初始化设置”界面 |  |